desde  que  la  serigrafia se popularizo el siglo pasado, la apliacion de color se volvio una constante en los trabajos realizados bajo este sistema.

Aunque los metodos apliados para dar la sensacion de color son  milenarios ,la fotografia y los sistemas informaticos  le ha dado las herramientas para su desarrollo.

Existen dos metodos para lograr la  sensacion de color ;la llamada impresion por colores planos, u la seleccion de  colores.

## ESTAMPADO POR COLORES PLANOS

Es el sistema mas simple y para su apliacion solo se requiere mucha destreza. El principio es simple: el empleo de tintas ya preparadas com los colores que se necesitan para la  impreson.

Aqui no se registran medios tonos ,por lo que se dice que los colores son solidos.

Para cada pasada se asigna un color especifico que debe calzar en un lugar.Si nuestro arte consta de tres colores:negro,rojo y amarillo,entonces nesecitaremos las tres tintas y haremos las tres pasadas respectivas.

Usualmente se hacen los artes de forma  manual, es decir, calandoso,y no por el sistema fotografico.

Usamon la mesa de relevado para separar los colores ,es decir, calar por donde va a pasar cada tinta. Por cada color necesitaremos recortar un arte diferente pero el mismo dibujo.

Los tres colores se armaran segun el dibujo original , pero separando los colores solidos.

Empezamos por los colores variados y terminados por imprimir el negro que sera(nuestro color  base),porque nos permitira  deliniar el dibujo. Los colores deben calzar correstamente .Para ellos se emplea una serie de tecnicas cuando se trata de tarjetas, calcomanias o calendarios.

El cambio, si la impresion es sobre tela , el calce que se hace es a traves de la mesa de revelado.

Para  ella, cada camiseta o polo debe ser colocado en el lugar preciso  para que los colores no se mueven .Existen sin embargo una serie de artilugios e incluso maquinas(prensas rotarias)que permite jug ar con los bastidores sin mover la prenda a estampar.

Un sistema practico y que algunos talleres  estan empleando es fabricar una mesa pequeña  que contengan tres bastidores en cada lado.

La habilidad del serigrafista es imprimir el dibujo desde los tres bastidores sin mover el polo.

La desventaja que presenta es que cuanto mayor sea el numero de colores, debemos emplear mas matrices para un solo trabajo.

## ESTAMPADO POR SELECCION DE COLORES

Desde medianos del siglo  pasado el uso de publicaciones a todo color se logro gracias al avance de fotografias y la imprecion en cuatricomias.¿En que consiste?Simplemente en la separacion de los colores de las fotografias en cuanto colores basicos :negro el magenta(rojo claro), el cian(celeste)y el amarillo.

Aesta separacion se le conocio como cyam y es el estander que emplea toda impremta  para realizar su trabajo.

Por ejemplo,  si deseamos imprimir una imagen a todo color, necesitamos que los colores(no se superpongan) ya que bloquearia la sensacion de clolor que queremos darle.

## SEPARACION DE COLOR

El principio de separacion de color es simple.Som cuatro colores que se descomponen( sea en el sistema fotometicado o de computadora),y al imprimirse se recomponen.Asi se trabaja en imprentas y sistemas serigraficos.

Los expertos encomtraron la forma de que ello no ocura, dandole un angulo que permite que los puntos no se tapem unos a otros y los colores se mantengan a la vista

Al planificar este trabajo es necesario eliminar un indeseable efecto de plantilla o efecto(moure),que se produce cuando una serie de lineas paralelas muy proximas se cruzan a otra  serie de lineas paralelas formando  un angulo equivocado.

Los talleres de serigrafia emplean estos angulos para los cliches de semitonos.

Comentarios

Sáb, 30/07/2011 - 15:54 — PRSUPERSEGURO

CMYK en serigrafía

Hola,soy coral

No tengo gran experiencia en esto de la serigrafia, pero quiero hacer de ello algo para sobrevivir a los grandes gastos de la vida. Por lo tanto me doy cuenta que un método para la impresion de la serigrafia que deja resultados extraordinarios es la cuatricromia.

NUESTRO PROFE CHAVES NOS ENSEÑA MUCHO DE LA SERIGRAFIA Y ES PACIENTE COM NOSOTROS Y EL HABLA MUCHO  DE LAS TINTAS .

la impresión en CMYK. Tengo Photoshop CS3 y Corel Draw x3, pero no los se usar para esto. Cualquier informacion me seria valiosa.

Te sugiero que comiences visitando serinet.net, por ejemplo. No es el único, pero es recomendable.

Que tengas buenas suerte en tu singladura vital y tus esfuerzos te lleven a buen puerto el profe chaves.

Tinta impresión

Me ha fresultado muy constructivo toda esta información. Si bien es verdad que ya conocía mucho de lo que se explica aquí, ahora con esta explicación me ha quedado todo mucho más claro. Además muy buenas las ilustraciones para comprenderlo mejor.

En la pgina wed de serigrafia www.miescuela.es.tl emcontramos:

-Temas de interes

.el taller

.normas de seguridad

.los materiales

.Necesidades y gustos del mercades